附件5

洛江区小微企业危险废物收集试点单位筛选评分标准

|  | 序号 | 评审内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必备基本条件（80分） | 1 | 规划选址 | 申请单位为独立法人单位，收集贮存设施选址原则上应位于合规设立并已完成规划环评的工业园区内，或者为二类以上工业用地或危险品仓储用地、并符合国土空间规划和“三线一单”要求。 |
|  | 2 | 人员配置 | 申请单位配有至少1名环境科学与工程、化学等相关专业背景中级及以上技术职称，并有3年以上固体废物污染防治经历的全职技术人员。 |
|  | 3 | 贮存场所 | 申请单位根据申请收集规模、收集贮存量及中转周期合理设计贮存面积，其集中收集点的面积原则上不小于1000平方米。应采取技术和管理措施防止无关人员进入贮存设施；不同类别的危险废物应根据其特性分区贮存，性质不相容的危险废物禁止混合贮存。 申请单位应配有符合国家和地方环境保护标准要求的包装工具、贮存场所和配套的污染防治设施贮存场所应采用负压，并配置相应的毒气及易燃气体监控、防火防爆报警装置。申请收集的危险废物，在贮存中易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的，要设置气体收集装置和气体净化设施并处理达标。 |
|  | 4 | 运输能力 | 申请单位至少配备有效防雨、防渗且具有危化品运输资质的工具1辆，申请单位委托第三方运输的，受托方应具有危险货物运输资质。 |
|  | 5 | 处置能力 | 申请单位与危险废物处置和利用单位签订合同，确保收集的各类危险废物均有明确处置去向，且合同期限不小于试点期限。 |
|  | 6 | 分析能力 | 申请单位具有与所收集的危险废物相适应的分析检测能力，不具备相关分析检测能力的，委托具备相关资质和能力单位开展分析检测工作，与受委托单位共同对检测结果负责。 |
|  | 7 | 其他 | 申请单位申请收集种类包含废铅蓄电池的，其收集网点及集中转运点建设要求、转运管理、信息化监督管理、试点单位责任等需满足《福建省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》（闽环保固体〔2019〕4号）和《关于进一步推进落实废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作的通知》（闽环保固体〔2019〕5号）等文件要求。 |
| 鼓励项（20分） | 1.申请单位厂房已建成的加2分；集中收集点面积每增加100平方米加0.5分，最高加1分（共3分）。 2.申请单位银行对公账户近一个月月均存款每100万元加0.5分，最高加2.5分。 3.申请单位每增加1辆符合要求的车辆加1分，最高加1分；增加1名符合要求的技术人员加1分，最高加1分（共2分）。 4.申请单位自身具有经认证的与所收集的危险废物相适应的分析检测能力的，加1分。 5.申请单位采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段加强危险废物信息化环境管理，能够清晰反映申请项目配备危废收集、贮存、转运等全过程可跟踪、可追溯功能的信息化管理系统，确保数据完整、真实、准确的，根据材料提供情况具有一定可操作性的加0.5分，可操作性较好的加1分，可操作性强的加1.5分。 6.申请单位为小微企业提供危险废物管理计划和管理台账制定、危险废物申报、危险废物标签二维码生成等危险废物环境管理方面的延伸服务并帮助企业完善收储体系的，根据材料提供情况审核，服务方案较周全的加1分，服务方案周全的加2分。 7.申请单位有防范危险废物污染环境的管理制度、污染防治措施和保证危险废物收集安全的规章制度的，根据材料提供情况审核，内容较全的加0.5分，制度健全、流程规范的加1分。 8.评审小组根据现场核查、建设方案完善程度、专家咨询答辩等情况进行评分，最高加7分。 |  |  |
| 备注 | 各申请单位应签订承诺书，若存在隐瞒或提交虚假资料、未达到《筛选方案》、《建设方案》要求等行为，取消其试点资格，并按照评审结果依次递补。 |  |  |